碘[125]密封籽源技术参数和服务需求

产品名称：碘[125I]密封籽源

1、活度范围：3.7-222MBq(0.1-6.0mCi)。

2、尺寸规格：长度4.5mm、外径0.8mm 。

3、外观：外观光滑不漏穿，无毛刺，无变形。

4、碘[125I]纯度：≥99.9%。

5、表观放射性活度：在与标准源标定的相同条件下测定，每粒籽源的等效放射性活度，按标示时间，应为标示活度的95.0%-105.0%。

6、贮藏：置铅容器内，密封保存。铅容器表面辐射水平符合规定。

7、半衰期：60.1天。

8、放射性核纯度：其主要光子能量为27.4KeV，31.4KeV和35.5KeV。

9、有效期：6个月

服务需求：

- 供应商收到采购人订单后，48小时内供货至指定地点。

- 供应商安排专人负责，提供专业的配送和售后服务。

- 供应商提供技术支持和设备支持。

- 供应商每批次货物提供出厂检验合格证明，产品质保期为六个月。

- 供应商产品质量稳定可靠，通过国内外权威机构认证，能提供相关认证证书。

- 供应商产能充足，具备甲级生产场所，满足临床使用需求。

- 供应商能提供相关增值服务（包括线上订单管理服务等），并提供证明材料。

氯化锶[89Sr]注射液技术参数和服务需求

产品名称：氯化锶[89Sr]注射液

- 规格：148MBq

- 性状：无色澄明液体

3、放射性核纯度：含γ射线杂质≤0.35%

4、放射性浓度：89Sr≥37MBq/ml

5、储存：置铅容器内，密封保存

6、有效期：自标定时间起28天内有效

服务需求：

1、供应商提供所需要的放射性物质氯化锶[89Sr]注射液。供应商收到采购人订单后，48小时内供货至指定地点。

2、供应商定期回收使用过的空容器，相关费用由供应商承担。

3、供应商对于有效期满后仍未使用的氯化锶[89Sr]注射液进行回收处理，做好辐射环境安全工作。